Załącznik nr 1

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do posesji i włączeniami budynków

w miejscowościach Gózd, Łączna, Stawik, Osełków w ramach programu kanalizacji Gminy Łączna – etap II

II. Warunki szczegółowe inwestycji

1. Rozwiązanie projektowe dla przedmiotowej zlewni winno uwzględniać ustalenia zawarte w:

- Projekcie programowym kanalizacji i oczyszczalni dla zabudowy mieszkaniowej wsi położonych w gminie Łączna.

- Projektując sieci kanalizacyjne należy uwzględnić w ich średnicach perspektywiczne podłączenie do niej miejscowości: Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik.

2. Kanały należy zlokalizować na terenach ogólnodostępnych, w jezdni lub bezpośrednim sąsiedztwie, z zapewnieniem możliwości dojazdu ciężkim sprzętem eksploatacyjnym do studzienek.

3. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy w zależności od warunków gruntowo – wodnych oraz technologii robót ziemnych i montażowych, przyjąć na podstawie analizy najlepsze pod względem techniczno – ekonomicznym rury atestowane np. kamionkowe nowej generacji (łączone na uszczelkę gumową), rury PVC klasy S, rury z PE-HD, PE-HD/PR, PP, rury z żywic poliestrowych oraz rury z żeliwa sferoidalnego.

4. Przykanaliki należy projektować z tego samego materiału co projektowany kanał sanitarny. Projekt winien obejmować odcinek niezbędnych do podłączenia istniejących lub projektowanych wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych oraz włączenie tej kanalizacji. Ich układ wysokościowy zaprojektować w powiązaniu z przyszłym układem wysokościowym przyłączy kanalizacyjnych. Do dokumentacji na budowę odejść należy załączyć profile podłużne przykanalików na odcinku od włączenia w sieć zbiorczą do połączenia z istniejącą lub projektowaną wewnętrzną siecią kanalizacyjną.

- Wytyczne dotyczące opracowania projektu

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego projektu wykonawczego sieci kanalizacyjnej z przykanalikami – zawierającego niezbędne do realizacji dokumentacje oraz uzgodnienia i decyzje.

SIEĆ KANALIZACYJNĄ NALEŻY PROJEKTOWAĆ DO NOWOWYBUDOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKI ORAZ ZAPROJEKTOWANEJ I CZĘŚCIOWO WYKONANEJ SIECI I POMPOWNI W MSC. KAMIONKI, CZERWONA GÓRKA, JĘGRZNA.

Projekt winien zawierać m.in.:

□ mapę syt.-wys. w skali 1:500 dla celów projektowych (projektowych miejscach przewidywanych podłączeń posesji (mapa powinna obejmować swoim zasięgiem całą nieruchomość),

□ w przypadku lokalizacji kanalizacji sanitarnej w jezdni materiały winny zawierać:

- projekt sieci na aktualnym podkładzie drogowym, przekrój poprzeczny

z pokazaniem lokalizacji istniejącego i docelowego uzbrojenia w ulicy, informację o klasyfikacji drogi. Koncepcję tras sieci kanalizacyjnej należy uzgodnić w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce (Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej). Po jej uzyskaniu załączyć do opracowania objętego zamówieniem.

- w przypadku istniejących opracowań projektów budowlanych dróg, na terenie których będzie usytuowana kanalizacja. Projektant jest zobowiązany projektować sieć kanalizacyjną z uwzględnieniem założeń przyjętych do projektu tych dróg.

□ geotechniczne badania podłoża gruntowego zgodnie z PN-98/B-02479

W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych lub wody gruntowej liczbę punktów badawczych należy zwiększyć tak, aby można było jednoznacznie ustalić rozciągłości i miąższości warstw geotechnicznych obejmujących te grunty oraz zasięg występowania warstwy wodonośnej;

□ projekt odwodnienia wykopów,

□ operat terenowo – prawny zawierający:

- wypisy z rejestru gruntów,

- mapę z ewidencji gruntów z naniesioną trasą kanałów wraz z pasem robót oraz z określeniem powierzchni zajętych pod budowę i powierzchni objętych strefą ochronną (w przypadku terenów prywatnych),

- uzgodnienia z właścicielami terenu odnośnie lokalizacji projektowanego uzbrojenia, prowadzenia robót oraz zapewnienia dostępności służbom eksploatacyjnym ZGK w Łącznej. Dla działek prywatnych uzgodnienie musi zawierać wyrys z mapy z trasą kanału na danej działce i powinno być dokonane w formie pisemnej (forma pisma winna być uzgodniona

z Zamawiającym).

□ projekty branżowe wynikające z uzgodnień do dokumentacji,

□ projekt organizacji ruchu,

□ projekt odtworzenia nawierzchni

a. w przypadku, gdy w drodze będzie projektowana kanalizacja sanitarna:

- nawierzchnię jezdni ziemnych, utwardzonych szlaką, destruktem asfaltowym, płytami, brukiem należy odtworzyć. Projekt powinien zawierać przekroje poprzeczne poszczególnych dróg, z koncepcją układu wysokościowego, rzędne jezdni – zgodnie z wymogami technologii – winny być dostosowane do niwelety jezdni istniejącej lub projektowanej, w przypadku gdy droga posiada takowe opracowanie; projekt uzgodnić w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej ul. Konarskiego 20.

- nawierzchnię asfaltową należy odtworzyć do stanu istniejącego;

b. w przypadku gdy w ulicy nie istnieje i nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej

- nawierzchnię jezdni ziemnych, utwardzonych szlaką lub destruktem asfaltowym należy odtworzyć w technologii recyklingu (jak w pkt. a)

- nawierzchnie z płyt drogowych, bruku, asfaltu należy odtworzyć do stanu istniejącego,

d. w projekcie odtworzenia nawierzchni należy przyjąć rozwiązania wysokościowe oraz pochylenia podłużne i poprzeczne uwzględniające wjazdy na teren posesji i eliminujące możliwości spływu wód opadowych z pasa drogowego na przyległe do jezdni posesje (dotyczy pkt-a,b);

□ przedmiary robót – dla każdej miejscowości odrębne opracowanie,

□ kosztorys inwestorski – dla każdej miejscowości odrębne opracowanie,

□ zbiorcze zestawienie kosztów.

2. Dla każdej z miejscowości należy opracować odrębne:

- dokumentacje budowlane na budowę kanału sanitarnego,

- dokumentacje budowlane na budowę przykanalików z podłączeniami do wewnętrznej instalacji wod.-kan.

3. Dla sieci kanalizacyjnej umieszczonej w pasie drogi krajowej Nr 7 należy opracować odrębne projekty budowlane w rozbiciu na miejscowości tj. Gózd, Łączna, Osełków.

4. Dokumentacja przed przekazaniem do odbioru winna być uzgodniona z Zamawiającym, tj. Urzędem Gminy w Łącznej. Dokumentacja przekazana Zamawiającemu w terminie ostatecznym powinna zawierać wymagane uzgodnienia zainteresowanych instytucji i urzędów.

Wypis z planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna – Jednostka Projektowania uzyska w imieniu Inwestora.

5. Projekty muszą spełniać wymagania prawa budowlanego, polskich norm i przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, zakładać technologie korzystne pod względem technicznym i ekonomicznym.

6. Projekty należy sporządzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.VII.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

7. Wybraną lokalizację uzbrojenia wraz ze wstępną propozycją przekroczenia ulic należy uzgodnić z inwestorem.

8. Do dokumentacji należy załączyć wykaz właścicieli posesji (nazwiska i adresy) przylegających do projektowanego uzbrojenia.

9. Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.V.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego  (Dz. U. Nr 130 pkt 1389). Kosztorysy muszą być opracowane na podstawie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym oraz uwzględniać warunki terenowe, w których realizowane będą zadania.

10. Projekty technologiczne dla poszczególnych kanałów powinny zawierać:

- obliczenia hydrauliczne kanałów,

- granice zlewni,

- obliczenia statyczne przewodów,

- muszą uwzględniać perspektywiczne podłączenie do nich miejscowości Występa, Zalezianka, Stawik, Jaśle.

11. W dokumentacji należy podać:

- miejsce poboru wody do płukania sieci kanalizacyjnej oraz przeprowadzenia próby szczelności sieci,

- miejsce odprowadzenia wód popłucznych,

- ilość i sposób odprowadzenia wód z odwodniania wykopów.

12. Dokumentację należy zaopatrzyć oświadczeniem o jej kompletności pod względem celu, któremu ma służyć.

13. Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w ilości:

1. w formie papierowej

- projekty budowlano-wykonawcze                          - 5 kpl

- geotechniczne badania podłoża gruntowego         - 4 egz.

- przedmiary robót                                                    - 5 egz.

- kosztorysy inwestorskie                                         - 1 egz.

- część ogólna                                                           - 5 egz.

- specyfikacja techniczna

2. dokumentacja z pkt.1  w formie elektronicznej   – 1 egz.