| ## P.P.H.U. “MAGSAD” ## ADAM SADŁOWSKI zamieszkały : 27-400 Ostrowiec Św. Ul.. Prusa 5 tel.(041) 26-25-300 kom:0602451408 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### PRZEDMIAR ROBOT DLA ZADANIA ROZBUDOWY DRÓG DOJAZDOWYCH DO ZBIORNIKA WODNEGO JAŚLE NR 1516001 I 1516007 NA TERENIE GMINY ŁĄCZNA INWESTOR: GMINA ŁĄCZNA , KAMIONKI 60, 26-140 ŁĄCZNA |  |  |  |  |  |  |
| zakres opracowania |  | imię nazwisko | specjalność | nr upr | data | podpis |
| Projektant | Drogi | mgr inż. Adam Sadłowski | Konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg | KL-100/86 | 08.2011 |  |

# PRZEDMIAR ROBOT

ROZBUDOWY DRÓG DOJAZDOWYCH

DO ZBIORNIKA WODNEGO JAŚLE NR 1516001 I 1516007

NA TERENIE GMINY ŁĄCZNA

| Lp | Podstawa Obliczeń Numer SST |  |  | Element-rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót | Jedn miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| I | D-01.00.00 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | D-01.01.01 |  |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Droga nr1516001 -odcinek A-B -837m -odcinek B-C -349m -odcinek C-D -1200m Razem-2386m Droga nr1516007 -odcinek G-B -525m Ogółem -2911m | km | 2,911 |
| 2 | D-01.03.25 |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km Droga nr1516001 -47szt Droga nr1516007 -10szt Razem -57szt | szt. | 57 |
| 3 | D-01.03.25 |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km Droga nr1516001 -37szt Droga nr1516007 -10szt Razem -47szt | szt. | 47 |
| 4 | D-01.03.25 |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km Droga nr1516001 -37szt Droga nr1516001 -7szt Razem -44szt | szt. | 44 |
| 5 | D-01.03.25 |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km Droga nr1516001 -17szt Droga nr1516007 -7szt Razem 24szt | szt. | 24 |
| 6 | D-01.03.25 |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 75-100 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km Droga nr1516001 -7szt | szt | 7 |
| 7 | D-01.03.25 |  |  | Karczowanie krzaków (średniej gęstości) Droga nr1516001 -1,87ha Droga nr1516007 -0,17ha Razem 2,04ha | ha | 2,04 |
| 8 | D-01.02.02 |  |  | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy śr. 20 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład Droga nr1516001 -954m3 Droga nr1516007 -210m3 Razem -1164m3 | m3 | 1164 |
| 9 | D-01.03.02 |  |  | Mechaniczna rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. warstwy 2x15cm - z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Droga nr1516001 -34m2 Droga nr1516007 -130m2 Razem -164m2 | m | 164 |
| 10 | D-01.03.02 |  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. nawierzchni 2x 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 164 |
| 11 | D-01.03.02 |  |  | Rozebranie ścianek czołowych istn, fundamentów przepustu z betonu z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km Droga nr1516001 przepust km1+473-4,7m3 | m3 | 4,7 |
| 12 | D-01.03.02 |  |  | Rozebranie drogi z płyt żelbetowych pełnych oraz wywiezienie na miejsce wskazane przez Inwestora Droga nr1516001skrzyżowanie km2+474 odcinek C-D -177m2 | m2 | 177 |
| 13 | D-01.03.02 |  |  | Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na supkach stalowych (+ analogia) Droga nr1516001 -177m2 | m2 | 177 |
| 14 | D-01.03.02 |  |  | Przestawienie ogrodzenia słupki murowane z kamienia i cegły Droga nr1516001 od km0+485 do km0+547 strona lewa odcinek A-B – 124m2 Droga nr1516007 od km0+067 do km0+117 strona prawa odcinek G-B – 100m2 Razem -224m2 | m2 | 224 |
| II | D-02.00.00 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 15 | D-02.01.01 |  |  | Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem gruntu w nasypie (roboty ziemne poprzeczne) poz. 11 tabela robót ziemnych 90% Droga nr1516001 -odcinek A-B -1407,80m3 -odcinek B-C -51,27+89,72=140,99m3 -odcinek C-D – 1465,52m3 Razem -3014,31m3x90%=2712,88m3 Droga nr1516007 -odcinek G-B – 339,20m3x90%=305,28m3 Ogółem – 3018,16m3 | m3 | 3018,16 |
| 16 | D-02.01.01 |  |  | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. III oraz zwilżenie i zagęszczenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą poz.11 tabela robót ziemnych 10% Droga nr1516001 -odcinek A-B -1407,80m2 -odcinek B-C – 51,27+89,72=140,99m3 -odcinek C D – 1465,52m3 Razem -3014,31m3x10%-301,43m3 Droga nr1516007 -odcinek G-B – 339,20m3x10%=33,92m3 Ogółem – 335,35m3 | m3 | 335,35 |
| 17 | D-02.01.01 |  |  | Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą poz. 14 tabela robót ziemnych Droga nr1516001 -odcinek A-B -142,63m3 -odcinek C-D -5093,44m3 Razem 5236,07m3 Droga nr1516007 -odcinek G-B –poz.12-197,76m3 Ogółem – 5433,83m3 | m3 | 5433,83 |
| 18 | D-02.03.01 |  |  | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą poz. 13 tabela robót ziemnych Droga nr1516001 -odcinek A-B -62,24m3 -odcinek C-D-114,21m3 Razem 176,45m3 | m3 | 176,45 |
| III | D-03.00.00 |  |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
|  | D-03.01.01 |  |  | PRZEPUST POD KORONĄ DROGI |  |  |
| 19 | D-02.01.01 |  |  | Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą przepusty: Droga nr1516001( od km0+519, km0+729, km0+819,km0+937) –odcinek A-B 3x10x2x1,5 +1x20x2x1,5=150m3 -km1+473, km2+282,67,km2+474 –odcinek C-D 5x2x2,5+10x2x1,5+25x2x1,5=130m3 Razem-280m3 | m3 | 280 |
| 20 | D-03.01.01 |  |  | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych 60cm,z izolacji styków papą i rur lepikiem. Droga nr1516001( od km0+519, km0+729, km0+819,km0+937) –odcinek A-B (9+9+9+20)=47m km2+282,67,km2+474 –odcinek C-D 5+9+24=38m Razem=85m | m | 85 |
| 21 | D-03.01.01 |  |  | Wykonanie ścianek czołowych z betonu dla przepustu 60cm wraz z wykonaniem zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Droga nr1516001( od km0+519, km0+729, km0+819,km0+937) –odcinek A-B 4x (0,57+0,39)x2=7,68m3 km1+473,km2+282,67,km2+474 –odcinek C-D 3x(0,57+0,39)x2=5,76m3 razem 13,44m3 | m3 | 13,44 |
| 22 |  | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (wraz z wymianą płyty nastudziennej na płytę typu ciężkiego i włazu rewizyjnego na właz typu ciężkiego) /analogia/ regulacja pionowa studzienek Droga nr1516001 27+11=38szt Droga nr1516007 – 5szt Razem 43szt |  | szt. | 43 |
| 23 |  | D-03.01.01A | J. w lecz regulacja pionowa studzienek dla zawiasów wodociągowych i gazowych Droga nr1516001 12+2=14szt Droga nr1516007 – 3szt Razem 17szt |  | szt | 17 |
| IV | D-04.00.00 |  |  | PODBUDOWY |  |  |
| 24 | D-04.01.02 |  |  | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV Droga nr1516001 -odcinek A-B -4544m2 -odcinek B-C -177x(5,2-2,6)=460m2 -odcinek C-D– 6288m2 Razem – 11292m2 Droga nr1516007 -odcinek G-B – 164m2 Ogółem – 11456m2 | m2 | 11456 |
| 25 | D-04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku mechanicznie, grubość warstwy 15 cm | m2 | 11456 |
| 26 | D-04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (podbudowa pomocnicza) | m2 | 11456 |
| 27 | D-04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 11456 |
| 28 | D-04.08.01 |  |  | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, grysową dowożoną z odl. 15km grubość średnia 3cm(75kg/m2) Droga nr1516001 - odcinek B-C 171,49x5,10x0,075t/m2=65,59t Droga nr1516007 -odcinek G-B [3133m2-(126,81x5,1)]x0,075 t/m2 =186,47t Ogółem 252,06 t | t | 252,06 |
| 29 | D-04.08.02 |  |  | Wykonanie wyrównania podbudowy chudym betonem przygotowanym poza miejscem wbudowania beton B- 7,5 pielęgnacja podbudowy przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu zmienna maksymalnie do 34cm, dowóz betonu z odl. 15km Droga nr1516007 odcinek od 0+379,34 do 0+506,15 (korekta niwelety przepust km0+444 (506,15-379,34)x(1296,73-296,28-0,11)x0,5x5,20= =112,10m3 | m3 | 112,10 |
| 30 | D-04.08.03 |  |  | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym po zagęszczeniu średnio 15cm Droga nr1516001 - odcinek B-C 177x(5,2-2,6)x0,15m=69,03m3 | m3 | 69,03 |
| V | D-05.00.00 |  |  | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 31 | D-05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Droga nr1516001 - odcinek A-B -4461m2 - odcinek B-C -177x5,10=902,7m2 - odcinek C-D -6168m2 Razem – 11531,7m2 Droga nr1516007 (korekta niwelety przepust km 0+444) odcinek G-B -126,81x5,1=646,7m2 Ogółem -12178,4m2 | m2 | 12178,4 |
| 32 | D-05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. Droga nr1516001 - odcinek A-B -4377m2 - odcinek B-C -1743m2 - odcinek C-D -6048m2 Razem 12168m2 Droga nr1516007 odcinek G-B -3081m2 Ogółem 15249m2 | m2 | 15249 |
| VI | D-04.00.00 |  |  | PODBUDOWY-POBOCZA |  |  |
| 33 | D-04.01.02 |  |  | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV Droga nr1516001 -odcinek A-B -1173m2 -odcinek B-C -519m2 -odcinek D-C – 1777m2 Razem – 3469m2 Droga nr1516007 -odcinek G-B – 387m2 Ogółem – 3856m2 | m2 | 3856 |
| 34 | D-04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego –tłucznia kamiennego warstwa górna na poszerzeniu grubość warstw15 cm -3856m2 | m2 | 3856 |
| VII | D-05.03.05 |  |  | ZJAZDY DO PÓL I LASÓW |  |  |
| 35 | D-02.01.01 |  |  | Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą poz. 11 tabela robót ziemnych Droga nr1516001 -odcinek B-C -70m2 x 0,5=35m3 -odcinek D-C – 205m2x0,5=102,5m3 Razem 137,5m3 | m3 | 137,5 |
| 36 | D-04.01.02 |  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV Droga nr1516001 -odcinek B-C -70m2 -odcinek C-D – 205m2 Razem – 275m2 | m2 | 275 |
| 37 | D-04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku mechanicznie, grubość warstwy 15 cm | m2 | 275 |
| 38 | D-04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (podbudowa pomocnicza) | m2 | 275 |
| 39 | D-04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 275 |
| 40 | D-05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Droga nr1516001 - odcinek B-C -69m2 -odcinek C-D – 201m2 Razem – 270m2 Droga nr1516007 -odcinek G-B – 140m2 Ogółem – 410m2 | m2 | 410 |
| 41 | D-05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Droga nr1516001 - odcinek B-C -67m2 - odcinek C-D -197m2 Razem 264m2 Droga nr1516007 -odcinek G-B -137m2 Ogółem 401m2 | m2 | 401 |
| VIII | D-06.00.00 |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 42 | D-06.01.01 |  |  | Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. IV Droga nr1516001 - odcinek A-B -48,83m2 - odcinek B-C -152,37m2 - odcinek C-D-2212,80 -m2 Razem –2414m2 Droga nr1516007 -odcinek G-B -676,41m2 Ogółem -3090,41m2 | m2 | 3090,41 |
| 43 | D-06.01.01 |  |  | Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. IV Droga nr1516001 - odcinek A-B -1717,32m2 - odcinek B-C -206,67+501,69=708,36m2 - odcinek C-D -963,58m2 Razem –3389,,26m2 Droga nr1516007 -odcinek G-B -833,62m2 Ogółem – 4222,88m2 | m2 | 4222,88 |
| 44 | D-06.01.01 |  |  | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. do 5 km Droga nr1516001 - odcinek A-B -48,83+1717,32=1766,15m2 - odcinek B-C -152,37+708,36=860,73m2 - odcinek C-D -2212-80+963,58=3176,38m2 Razem –5803,26m2 odcinek G-B -676,41+833,62=1510,03m2 Ogółem – 7313,29m2 | m2 | 7313,29 |
|  | D-06.01.03 |  |  | UMOCNIENIE ROWÓW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI |  |  |
| 45 | D-04.01.02 |  |  | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod umocnienie dna rowów wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV Droga nr1516001 -odcinek A-B -2x(20+20)x0,5=40m2 -odcinek C-D - (167+435)+423)x0,5=512,50m2 Razem – 552,5m2 Droga nr1516007 -odcinek G-B -442x0,5=221m2 Ogółem -773,50m2 | m2 | 773,50 |
| 46 | D-04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku (analogia na poszerzeniach) mechanicznie, grubość warstwy 10cm | m2 | 773,50 |
| 47 | D-06.01.06 |  |  | Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości15cm, ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Droga nr1516001 - odcinek A-B 2x(20+20)=80m - odcinek C-D –(167+435+423)=1025m Razem –1105m Droga nr1516007 -odcinek G-B -442m Ogółem -1547m | m | 1547 |
| 48 | D-06.01.06 |  |  | Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7cm ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Droga nr1516001 - odcinek A-B 2x2x(20+20)0,5=80m2 - odcinek C-D 2x(167+435+423)=1025m2 Razem –1105m2 Droga nr1516007 -odcinek G-B 2x442x0,5m2 Ogółem -1547m2 | m2 | 1547 |
| 49 | D-04.01.02 |  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ułożenie korytek żelbetowych wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV Droga nr1516001 -odcinek A-B –(79,5+171)x2x0,5=250,5m2 -odcinek C-D - (175+167+435)x0,5=388,50m2 Razem – 639m2 Droga nr1516007 -odcinek G-B – 2x79x0,5=79m2 Ogółem -718m2 | m2 | 718 |
| 50 | D-04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku (analogia na poszerzeniach) mechanicznie, grubość warstwy 10cm | m2 | 718 |
| 51 | D-06.01.06 |  |  | Umocnienie dna rowów korytkami żelbetowymi Droga nr1516001 - odcinek B-C (79,5+171)x2=501m -odcinek C-D–(175+167+435)=777m Razem – 1278m Droga nr1516007 -odcinek G-B – 2x79=158m Ogółem – 1436m | m | 1436 |
| 52 | D-06.01.06 |  |  | Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x10cm (35kg/szt.) wypełnienie wolnych przestrzeni gruntem humusem i obsianie trawą na podsypce piaskowej 5cm. Droga nr1516001 - odcinek B-C 171x2=342m | m | 342 |
|  | D-06.02.01 |  |  | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI |  |  |
| 53 | D-01.03.02 |  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. nawierzchni 2x 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km Droga nr1516007 -odcinek G-B zjazd km0+200 i km0+387 strona lewa – 2sztx13mx1,5=39m2 | m2 | 39 |
| 54 | D-02.01.01 |  |  | Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Droga nr1516001 -odcinek B-C -6sztx7mx1,5mx1,2m=75,6m3 -odcinek C-D –(7sztx7m+2sztx10m)x1,5x1,2m= =1242m3 Razem – 199,8m3 Droga nr1516007 -odcinek G-B -2sztx17mx1,5mx1,2m=61,2m3 Ogółem -261m3 | m3 | 261 |
| 55 | D-06.02.01 |  |  | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śred. 50cm ułożonych na ławie fundamentowej betonowej wraz z zamontowaniem ścianek oporowych dla wlotu i wylotu przepustu Droga nr1516001 -odcinek B-C -6sztx5m=30m -odcinek C- D – (5szt+2szt)5m+(2sztx8m)=51m Razem – 81m Droga nr1516007 -odcinek G-B -2sztx13=26m Ogółem -107m | m | 107 |
| 56 | D-04.01.02 |  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV Droga nr1516007 -odcinek G-B zjazdy km0+200 i km0+387(strona lewa ) -2 sztx14mx1,5m=42m2 | m2 | 42 |
| 57 | D-04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku na poszerzeniu, mechanicznie, grubość warstwy 15 cm | m2 | 42 |
| 58 | D-04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (podbudowa pomocnicza) | m2 | 42 |
| 59 | D-04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 42 |
| IX | D-07.00.00 |  |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 60 | D-07.01.01 |  |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (akrylową) - linie na skrzyżowaniu i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym Droga nr1516001 - odcinek A-B -9m2 Droga nr1516007 -odcinek G-B -18m2 Ogółem -27m2 | m2 | 27 |
| 61 | D-07.02.01 |  |  | Ustawienie progów zwalniających dużych „7” wymiar 90x50x7 zakończenie progu dużego „7” 90x4,8x7: Droga nr1516001 - odcinek A-B -3szt (szerokość jezdni 5m) - odcinek C-D -2szt (szerokość jezdni 5m) Razem – 5szt | szt. | 5 |
| 62 | D-07.02.01 |  |  | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami Droga nr1516001 -odcinek A-B -9szt -odcinek B-C- 3szt - odcinek C-D -11szt Razem – 23szt Droga nr1516007 -odcinek G-B -3szt Ogółem -26szt | szt. | 26 |
| 63 | D-07.02.11 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupów znaków ostrzegawczych, typ A, (trójkątne o boku 90 cm), folia odblaskowa II generacji Droga nr1516001 -odcinek A-B A-1 (km0+500 strona prawa)-1szt, A-2 (km0+700 strona lewa) -1szt; A-7 (km0+850strona prawa )-1szt A-11a 3progix2=6szt Razem 9szt -odcinek B-C A-2 (km1+170 strona prawa )-1 szt A-7(km1+284 wyjazd z lasu ) -1szt. A-6c (km1+070 strona lewa) -1 szt Razem-3szt -odcinek C-D A-1(km1+370 strona lewa, km2+180 strona prawa) 2szt; A-2(km2+380 strona lewa)-1szt A-11a 2szt-progix2=4szt A-18b (km1+295 strona prawa, km2+457 strona lewa) 2szt A-5 (km2+370 strona prawa)-1szt; A-7 (km2+494 strona lewa)-1szt Razem – 11szt Droga nr1516001 Razem 23szt Droga nr1516007 -odcinek G-B A-6b (km0+425 strona prawa)-1szt A-16 (km0-005 strona prawa km0+005 strona lewa)- 2szt Razem-3szt Ogółem 26szt | szt. | 26 |
| 64 | D-07.02.11 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupów znaków nakazu i zakazu , typ B i C, (okrągłych o śred.90 cm), folia odblaskowa II generacji Droga nr1516001 -odcinek A-B B-33(km0+500 strona prawa)-1szt, B-33(km0+700 strona lewa)- 1szt B-20 (km0+850 strona prawa)-1szt Razem-3szt -odcinek B-C B-33 (km1+170 strona prawa) -1szt B-20 km1+284 wyjazd z lasu)-1szt Razem 2szt -odcinek C-D B-33 (km1+370 strona lewa, km2+180 strona prawa km2+380 strona lewa) 3szt Droga nr1516001- Razem 8szt. | szt. | 8 |
| 65 | D-07.05.01 |  |  | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych –bezprzekładkowych (SP-04/4) o masie 17kg/m słupki co 2m Droga nr1516001 -odcinek C-D (przepust km1+473 obustronnie) 2x10m=20m | m | 20 |
| X | D-08.00.00 |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |
|  |  |  |  | KRAWĘŻNIKI |  |  |
| 66 | D-08.01.01 |  |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B10 spoiny wypełnione zaprawą cementowa -525m | m | 525 |
|  |  |  |  | CHODNIKI |  |  |
| 67 | D-04.01.02 |  |  | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV Droga nr1516007 -odcinek G-B 2x(525-4szt zjazdówx3,5m)=1022m2 | m2 | 1022 |
| 68 | D-04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączająca z piasku, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm | m2 | 1022 |
| 69 | D-04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, niesortowanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1022 |
| 70 | D-08.02.02 |  |  | Wykonanie chodników z kostki betonowej, brukowej (szarej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1022 |
| 71 | D-08.03.01 |  |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 525-4szt zjazdów x3,5m=511m | m | 511 |
|  |  |  |  | ZJAZDY DO POSESJI |  |  |
| 72 | D-02.01.01 |  |  | Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Droga nr1516001 -odcinek A-B -1367x0,38=519,5m3 -odcinek B-C – 147x0,38=55,9m3 -odcinek C-D -377x0,38=143,3m3 Razem 718,7m3 Droga nr1516007 -odcinek G-B -57x0,38=21,7m3 Ogółem -740,4m3 | m3 | 740,4 |
| 73 | D-04.01.02 |  |  | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV Droga nr1516001 -odcinek A-B -1367m2 -odcinek B-C – 147m2 -odcinek C-D -377m2 Razem 1891m2 Droga nr1516007 -odcinek G-B -57m2 Ogółem -1948m2 | m2 | 1948 |
| 74 | D-04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączająca z piasku, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm | m2 | 1948 |
| 75 | D-04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, niesortowanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1948 |
| 76 | D-08.02.02 |  |  | Wykonanie chodników z kostki betonowej, brukowej (kolor czerwony) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1948 |
| 77 | D-08.03.01 |  |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Droga nr1516001 -odcinek A-B (25sztx2x5+25x7,0)+(35sztx2x5+36x3,5)=897,5m -odcinek B-C –6sztx2x5+6x3,5=81m -odcinek C-D (8sztx2x3+8x7)+(16sztx2x3+16x3,5=256m Droga nr1516007 -odcinek G-B (2sztx2x5+2x3,5)+(2sztx2x2,5+2x3,5)=44m Ogółem -1278,5m | m | 1278,5 |
|  |  |  |  | WEJŚCIA DO POSESJI |  |  |
| 78 | D-02.01.01 |  |  | Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Droga nr1516001 -odcinek A-B -37x0,23=8,50m3 | m3 | 8,50 |
| 79 | D-04.01.02 |  |  | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV Droga nr1516001 -odcinek A-B-37m2 | m2 | 37 |
| 80 | D-04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączająca z piasku, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm | m2 | 37 |
| 81 | D-08.02.02 |  |  | Wykonanie chodników z kostki betonowej, brukowej (kolor szary) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 37 |
| 82 | D-08.03.01 |  |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową -2x(5+5+3+3)+4x1m=36m | m | 36 |
|  |  |  |  | ŚCIEKI ULICZNE |  |  |
| 83 | D-04.01.02 |  |  | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV Droga nr1516001 -odcinek A-B 2x(937-20-20)x0,6=1076,4m2 -odcinek C-D 423x0,6=253,8m2 Razem 1330,2m2 | m2 | 1330,2 |
| 84 | D-04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączająca z piasku, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm | m2 | 1330,2 |
| 85 | D-04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, niesortowanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1330,2 |
| 86 | D-08.05.01 |  |  | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x25cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Droga nr1516001 -odcinek A-B 2x(937-20-20)=1794m -odcinek C-D 423m Razem 2217m | m | 2217 |
|  |  |  |  | PRZEJŚCIA DLA PŁAZÓW |  |  |
| 87 | D-02.01.01 |  |  | Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Droga nr1516001 -odcinek C-D przejścia dla płazów km 2+112, km2+187 km2+352, km2+437 4sztx(7+3,5)x0,5x2,10=44,10m3 Razem 44,10m3 | m3 | 44,10 |
| 88 | D-03.01.01b |  |  | Wykonanie (przepustów dla płazów) część przelotowa z żelbetowych skrzynkowych prefabrykowanych przepustów szer. 1,5m wysokości 1,0m która składa się z ławy fundamentowej z betonu, prefabrykatów 1,0mx1,5m, izolacji styków prefabrykatów i elementów lepikiem i warstwy ochronnej z betonu B-20 oraz półek dla płazów z betonu B-20 Droga nr 1516001 -odcinek C-D płazów 2+112, km2+187 km2+352, km2+437 przejścia dla płazów 4sztx8m=32m Razem 32m | mb | 32 |
| 89 | D-03.01.01 |  |  | Wykonanie ścianek czołowych z betonu dla w/w przepustów prefabrykowanych dla płazów szer.1,5 i wysokości 1,0m na ławie z betonu wraz z wykonaniem deskowania zbrojenia i izolacji ścian lepikiem 4 przepusty x2sztx[3,5x0,85x05+(3,2x1,7- -1,86x1,41) x0,3]=18,67m3 | m3 | 18,67 |
| 90 | D-02.01.01 |  |  | Wykonanie wykopów mechanicznie z piasku do zasypki wokół w/w przepustów dla płazów z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 6 km wraz z zagęszczeniem nasypu wokół przepustu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (analogia) 44,10-4sztx2,3x1,9=26,62m3 | m3 | 26,62 |
| 91 | D-10.10.01n |  |  | Wykonanie płotków naprowadzających dla zwierząt z elementów prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr.6cm i podbudowie ze żwiru gr6cm obsypkę ze żwiru oraz stosując materiały zamieszczone w specyfikacji technicznej 4sztx4x20m=320m | m | 320 |
| XI | D-07.00.00 |  |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 92 | D-07.00.00 |  |  | Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy | kpl | 1 |