SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10-00-00

1.      WSTĘP

1.1   Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie.

1.2   Zakres stosowania  SST

Ogólna specyfikacja techniczna  (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych, wojewódzkich, miejskich i gminnych.

1.3   Zakres robót objętych  SST

Roboty omówione w  SST  mają zastosowanie do przebudowy kablowych linii

telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dróg publicznych oraz innych urządzeń.

1.4    Określenia podstawowe

1.4.1  Kablowa sieć miejscowa – sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca

centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

1.4.2  Sieć magistralna – część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do

głowic, puszek i skrzynek kablowych

1.4.3  Sieć rozdzielcza – część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do

głowic, puszek i skrzynek kablowych

1.4.4  Łącze – zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim

1.4.5  Tor abonencki – para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem

telefonicznym

1.4.6  Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka – długość przebiegu trasy linii bez

uwzględniania falowania i zapasów kabla

1.4.7  Długość elektryczna – rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem
          falowania i zapasów kabla

1.4.8  Falowanie kabla – sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest 
          większa od długości trasy, na której układa się kabel

1.4.9  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i

definicjami w SST

2.       MATERIAŁY

2.1     Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w niniejszej SST

Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez

Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający

zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2       Materiały budowlane

2.2.1    Cement

Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-

88/6731-08 [50] i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2      Piasek

Piasek do budowy i układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-

87/6774-04 [1]

2.2.3      Woda

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna

wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek

2.3           Materiały gotowe

2.3.1        Rury

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionym miejscu

zabezpieczonym przed działaniem sił mechanicznych

2.3.2        Kable

Typ kabli telekomunikacyjnych, ich pojemność i średnice żył ustala się w uzgodnieniu

z urzędem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm.

Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości

określone są w normie PN-76/D-79353  i zależą od średnicy kabla i jego powłoki

Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz

następującymi znakami i napisami:

-  nazwą i znakiem fabrycznym producenta,

-  strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla

jego długość i ciężar oraz producent.

Kable ziemne – w liniach kablowych ziemnych powinny być stosowane

telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej

opancerzone wg. PN-85/T-90311

W uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym można stosować telekomunikacyjne

kable miejscowe o izolacji polietylenowej wg PN-83/T-90330 oraz o izolacji i

powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową , nie opancerzone i opancerzone

z osłoną polietylenową lub polwinitową wg PN-83/T-90331

3.       SPRZĘT

3.1     Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.

3.2     Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii

telekomunikacyjnych  powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących

maszyn i sprzętu w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót:

- ubijak spalinowy,

- żurawik hydrauliczny

- sprężarka powietrzna spalinowa, przewożna

- wciągarka mechaniczna kabli,

- wciągarka ręczna kabli

- miernik sprzężeń pojemnościowych

- sprężarka powietrzna, spalinowa przewożna

- megomierz

- mostek kablowy

- generator poziomu do 20 kHz

- miernik poziomu do 20 kHz

- przesłuchomierz

- koparka jednonaczyniowa kołowa

- urządzenie do przebić poziomych

- ciągnik balastowy

- miernik pojemności skutecznej

- zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA

- miernik oporności pozornej

4.       TRANSPORT

4.1      Wymagania ogólne

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.

4.2      Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych

powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu,

w zależności od zakresu robót:

-  samochód skrzyniowy

-  samochód samowyładowczy

-  samochód dostawczy

-  przyczepa dłużycowa

-  przyczepa do przewozu kabli

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5.       WYKONANIE  ROBÓT

5.1     Ogólne zasady wykonania robót

Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych

przez użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy.

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1     Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia jakości wykonywanych robót przy

przebudowie linii kablowej.

Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności

przedstawiciela urzędu telekomunikacyjnego

6.2     Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych

polega na sprawdzeniu:

-  tras kablowych

-  skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych

-  ochrony linii kablowych

- szczelności powłok

- zabezpieczenia kabli przed korozją

Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2 normy

BN-76/8994-17

Ponadto należy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z

punktem 4 normy BN-76/8994-17

7.      OBMIAR  ROBÓT

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne

dodatkowe ustalenia , wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez inwestora.

Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8.      ODBIÓR  ROBÓT

Po wykonaniu przebudowy linii kablowej do eksploatacji , Wykonawca

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

-  aktualną powykonawczą dokumentację projektową

-  geodezyjną dokumentację powykonawczą

-  protokóły z dokonanych pomiarów

-  protokóły odbioru robót zanikających

-  protokół odbioru robót przez właściwy urząd telekomunikacji

9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną

jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i

pomiarów sprawdzających.

Cena wykonania robót obejmuje:

-  roboty przygotowawcze

-  dostarczenie i zmontowanie urządzeń

-  uruchomienie przebudowanych urządzeń

-  zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii

-  transport zdemontowanych materiałów

-  przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji

-  wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych