D-01.01.01.

Odtworzenie trasy w terenie.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące

wykonywania i odbioru robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i

punktów wysokościowych drogi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót mających na

celu odtworzenie (wyznaczenie) w terenie przebiegu trasy  drogi oraz położenia obiektów

inżynierskich zgodnie z dokumentacją projektową.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.

W zakresie robót pomiarowych wchodzą:

a/ sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

oraz uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg. potrzeb.

b/ wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojów.

c/ wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z dokumentacją

projektową.

d/ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych.

Obejmuje sprawdzenie osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie

ich, ochronę przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie

i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontury, podpory,

punkty).

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia – zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami  podanymi  w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonanych robót oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00.

2. Materiały.

Do utwardzenie punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem

lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich

realizacji powinny mieć średnicę 0,15 – 0,20 m i długość 1,5 – 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o dł. około 0,3 m

i średnicy 0,05 – 0,08 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce

stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.

Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój

prostokątny.

Materiały do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych powinny być zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt.

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych należy wykonywać przy użyciu

zalegalizowanego sprzętu geodezyjnego, przyrządów mierniczych takich jak: teodolity

lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe lub inny sprzęt

stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować

uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów. .

4. Transport.

Nie występuje.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Ustalenia ogólne.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami

GUG i K (1-7).

Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi

trasy oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytycze-

nia trasy, wykaz punktów wysokościowych oraz wszelkie inne dane, niezbędne do

zidentyfikowania tych punktów w terenie.

Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia

robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifika-

cje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności

wykonanych robót, z dokumentacją projektową, SST oraz zmianami wprowadzonymi

w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy, reperów roboczych. Błędy te

powinny  być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu a w przypadku różnic powiado-

mić o tym Inspektora Nadzoru.

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem

odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumen-

tacji projektowej i rzędnych rzeczywistych akceptowane przez Inspektora Nadzoru,

zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim

przypadku obciążają Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charaktery-

stykę i położenie tych punktów.

Forma i wzór tych oznaczeń  powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich

oznaczeń w czasie trwania robót.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.

## Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia  powinny być zastabilizo-

wane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także

dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie

może przekraczać 500 m.

## Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe  (repery robocze) wzdłuż

osi trasy drogowej, a także przy każdym  obiekcie inżynierskim.

## Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy  drogowej w terenie

płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast  w terenie falistym i górskim powinna

być odpowiednio zmniejszona,  zależnie od jego konfiguracji.

## Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych  z wykonaniem trasy

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako  repery robocze można wykorzystać punkty

stałe na stabilnych,  istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich

punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubszych

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie  w sposób wykluczający osiadanie.

## Rzędne reperów roboczych należy określić z dokładnością do 0,4 cm stosując niwelację

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

## Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia,  zawierające

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i  jego rzędnej.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

## Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne

dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci

poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji

projektowej.

## Oś trasy powinno być wyznaczona w punktach głównych i w punktach  pośrednich w

odległości zależnej od charakterystyki terenu i  ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej

niż co 50 metrów.

## Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji

projektowej nie może być większe niż  5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z

dokładnością do 1 cm  w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji

projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub rur

metalowych. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonaw-

ca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza

granicą robót.

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:

a/ wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu

(określenie granicy robót ziemnych).

b/ wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i

wykopów w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych).

i powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i zaakcepto-

wanych przez Inspektora Nadzoru.

## Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki

lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku  nasypów o wysokości przekracza-

jącej 1 metr oraz wykopów głębszych  niż 1 metr. Odległość między palikami lub

wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.

## Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów

poprzecznych.

## Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie  nasypów i

wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

## Konieczne jest profilowanie przekrojów poprzecznych we wszystkich punktach, zgodnie

z dokumentacją projektową oraz w innych  dodatkowych punktach akceptowanych

przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych.

Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie  w terenie poprzez:

a/ wytyczenie osi obiektu,

b/ wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu,  w szczególności

przyczółków i filarów mostów i wiaduktów.

## W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis

odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia  tych obiektów.

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.3.

Rzędne punktów wyznaczających położenie obiektu należy określić z dokładnością do

1 cm w stosunku do  rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy

i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych

w instrukcjach i wytycznych  GUGiK [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych.

## Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg  następujących

zasad:

a/ oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych  i krzywiznach

w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

b/ robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości,

c/ wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą

co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze   i w miejscach budzących

wątpliwości.

7. Obmiar robót.

## Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie

jest 1 kilometr trasy drogowej, a w przypadku  robót mostowych w jednostkach

określonych w dokumentacji projektowej.

8. Odbiór robót.

## Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje

na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli

geodezyjnej, które Wykonawca  przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

## Płatność za 1 kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów

geodezyjnych lub protokołu z kontroli   geodezyjnej.

Cena wykonania robót obejmuje:

-     zakup i dostarczenie materiałów,

-     sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

-     uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem  dodatkowych

przekrojów,

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją

projektową,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i

oznakowanie ułatwiające odszukanie i  ewentualne odtworzenie.

## Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest  ujęta w koszcie

robót mostowych.

10. Przepisy związane.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji

i Kartografii, Warszawa, 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma  GUGiK, 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK, 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK, 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.