D 06 01 04   Umocnienie skarp i rowów przez darniowanie

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,

przy umocnieniu skarp i rowów przez darniowanie na przedmiotowej drodze.

1.2. Zakres stosowania SST.

# SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu

robót związanych z darniowaniem skarp i rowów.

1.4. Określenia podstawowe.

Definicje pojęć zgodne z D-00.00.00 i obowiązującymi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania podano w D-00.00.00.

# Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami   Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

Darnina i szpilki do jej przybijania.

# Miejsce pozyskania darniny powinno być zgodne z dokumentacją projektową lub

wskazaniami Inspektora Nadzoru.

# W przypadku, gdy źródło pozyskania wskazuje Wykonawca, musi  być ono

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

# Darnina trawiasta i darnina trawiasta z niedużym udziałem mchu  i jagód powinna być

wycinana z darni okrywającej powierzchnię stałych użytków łąkowych, pastwiskowych,

leśnych, gruntów zadarnionych [polany, pasy przydrożne itp.].

# Darnina turzycowo - trawiasta powinna być wycinana z darni lub  z porostów

okrywających łąki błotne oraz grunty bagienne.

Cięcie darniny należy wykonać przy użyciu specjalnych pługów.

# Darninę tnie się na płaty lub taśmy o dogodnych wymiarach,  umożliwiających

formowanie pasów o wymaganej szerokości. Darnina powinna być możliwie szybko

wbudowana lub złożona w stosy.

# Płaty lub taśmy darniny trawiastej należy wycinać o grubości  6 - 10 cm, zależnie od jej

przeznaczenia. Darnina dobrze spilśniona, zwarta i przeznaczona na grunty żyźniejsze

i wilgotne może  mieć grubość 6 - 7 cm, natomiast do darniowania powierzchni

jałowych  i suchych np. skarp głębszych przekopów i nasypów należy stosować darninę

o grubości 8 - 10 cm.

Płaty lub taśmy darniny trawiastej z niedużym udziałem mchu i jagód, trawiasto –

turzycowej i turzycowej należy wycinać o grubości  10 - 15 cm, zależnie od zawartości

systemu korzeniowego darni oraz  głębokości sięgania zasadniczej masy korzeni.

# Pozostałe wymiary darniny zaleca się przyjmować: szerokość  25 - 50 cm, długość –

umożliwiającą właściwe ułożenie darniny, nie większe jednak od 250 cm.

Dopuszcza się używanie darniny o innych wymiarach, akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

# Wyciętą darninę jeżeli od razu nie jest wbudowana, należy ułożyć  w stosy w celu

zabezpieczenia jej przed wysychaniem i przechowywać  w warunkach zabezpieczają-

cych je przed zanieczyszczeniem. Darninę  układa się w stosach warstwami, stroną

porostu do siebie, na  wysokość nie przekraczającą 1 m. Ułożone stosy darniny powinny

być  utrzymywane w stanie wilgotnym (polewanie wodą). Darniny zeschniętej

wbudowywać nie należy.

# Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi,  żerdzi, obrzynków lub

drewna szczapowego, zarówno z drzew  iglastych jak i liściastych, z wyjątkiem osiki,

kruszyny  oraz prętów żywej wikliny.

# Szpilki powinny być proste, w cieńszym końcu ostro zaciosane,  w drugim ucięte pod

kątem prostym. Grubość ich powinna wynosić  1,5 - 2,5 cm a długość 20 - 30 cm.

3. Sprzęt.

Sprzęt powinien spełniać ogólne wymagania określone w D-00.00.00.

Do wykonania robót należy stosować:

- równiarki przeznaczone do wyrównywania skarp i rowów

- specjalne pługi do cięcia darniny

lub inny sprzęt czy narzędzia zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport powinien odpowiadać wymaganiom podanym w D-00.00.00.

Darninę należy przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach

zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciu  korzonków

trawy przed ich uszkodzeniami.

5. Wykonanie robót.

Darniowanie.

5.1. Roboty przygotowawcze.

# Przed przystąpieniem do darniowania należy dokładnie wyrównać  powierzchnię

i w niezbędnych przypadkach przykryć ją warstwą  humusu o grub. 8 - 10 cm - na

gruntach żwirowych i drobnoziarnistych sypkich oraz łupkach i o grub. 5 cm - na

gruntach spoistych zwięzłych i bardzo zwięzłych (gliny zwięzłe, iły). Inne grunty nie

wymagają pokrycia warstwą humusu.

# W skarpach, na które ma być nakładana warstwa humusu, należy wykonać poziomo

trójkątne rowki w odstępach 1 m, o głębokości nie mniejszej niż 5 cm.

5.2. Wykonanie darniowania.

# Darninę należy ułożyć zgodnie z dokumentacją projektową lub  w razie jej braku

zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Darniowanie może być wykonane następującymi sposobami:

a) darniowanie kożuchowe [pełne]

Prowadzi się je przez układanie darni pasami poziomymi.

# Pasy darniny należy układać tak, aby styki sąsiednich płatów darniny nie trafiały

na siebie. Płaty powinny przylegać ściśle do siebie, a powstałe szpary powinny być

wypełnione odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny.

# Ułożoną darninę należy mocno uklepać drewnianym ubijakiem, aby darnina od

strony korzeni przylegała ściśle do podłoża.

# Układanie należy rozpocząć od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty o

urządzenie zabezpieczające podstawę skarpy, a  w razie braku takiego

zabezpieczenia, dolny pas darniny powinien być zazębiony w dno lub w teren na

głęb. 5-8 cm.

# Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji, oraz  darniując skarpy o

nachyleniu 1:1 i bardziej stromym, należy darninę przybić szpilkami w ilości nie

mniej niż 16 szt/m2,  lecz nie mniej niż 2 szt/płat. Szpilki należy wbić równo z

powierzchnią darni.

b) darniowanie w kratkę.

Należy je wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod  kątem 45o,

krzyżującymi się w ten sposób, że tworzą nie pokryte darniną kwadraty (okienka)

o wymaganych przez dokumentację projektową wymiarach. Ułożone w kratę płaty

darniny w pasach  powinny być dokładnie do siebie dopasowane, uklepane

ubijakiem  i przybite do podłoża szpilkami. Nie pokryte darną "okienka"  powinny

być obsiane mieszanką traw wg. normy PN-R-65023.

# Na gruntach mało żyznych, wysiewanie nasion należy poprzedzić czynnością

humusowania.

c) darniowanie rębem, prostopadle do powierzchni skarp.

# Należy wykonywać warstwami grubości do 30 cm, przymocowanymi  do skarpy

kołkami dług. 0,8 - 1,0 m. Darniowanie zakończyć na poziomie 0,3 - 0,5 wyższym od

poziomu wielkiej wody.

# W górnych, nadwodnych partiach skarp nasypów układa się darninę w kratę lub na

mur.

d) darniowanie na mur.

# Należy wykonać poziomymi warstwami z dokładnym uklepaniem i przybiciem

szpilkami każdej warstwy darniny. Kolejne warstwy darniny należy nakładać na

siebie w rzędach równoległych, z przewiązaniem szczelin między poszczególnymi

płatami. Jeżeli  w skarpach znajduje się grunt nieurodzajny, wskazane jest

układanie darniny na warstwie humusu grub. 5-10 cm. Szczeliny  między rzędami

i płatami darniny należy szczelnie zapełnić ziemią roślinną z jednoczesnym jej

ubiciem. Płaty należy przybijać szpilkami pionowo w odstępach około 25 cm, nie

mniej  jednak niż 2 szpilkami.

Grubość tak wykonanego darniowania nie powinna przekraczać szerokości płata.

# Darniowanie powinno być wykonane wczesną wiosną do końca maja  a w razie

konieczności we wrześniu do końca października.

# W okresach suchych darniowane powierzchnie należy w ciągu najbliższych 2-3

tygodni po wykonaniu polewać wodą w godzinach  popołudniowych. Można

stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00.

a) Oględziny zewnętrzne.

# Polegają na obejrzeniu całej powierzchni darniowanej w celu sprawdzenia, czy jest

równa i nie ma widocznych szczelin, obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie

wyróżniają się  barwa charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki

nie wystają ponad powierzchnię.

# W miejscach gdzie w czasie oględzin stwierdzono niedokładności, należy

przeprowadzić szczegółowe badania użytej darniny, szpilek oraz jakości wykonania

robót. Badanie należy przeprowadzić nie  mniej niż w dwu miejscach wybranych

losowo lub w jednym na  1000 m2 darniowania.

b) Badanie darniny.

Badanie darniny polega na dokładnym obejrzeniu powierzchni około 1 m2 w miejscu

wyznaczonym i sprawdzeniu rodzaju i żywotności roślinności tworzącej darń. Jeżeli

badanie nasuwa wątpliwości  co do jakości użytej darniny, należy 1-2 płaty poderwać

w celu  zbadania zwartości darniny, jej wymiarów oraz grubości humusu.

c) Badanie szpilkowania.

# Szpilkowanie darniny należy sprawdzić przesuwając łatę po  powierzchni i

sprawdzając czy z darniny nie wystają łebki szpilek. Z wyznaczonego miejsca należy

ponadto wyciągnąć  3 szpilki i sprawdzić czy odpowiadają wymaganiom.

d) Badanie jakości darniowania.

Na powierzchni około 1 m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych

płatów do siebie i do powierzchni gruntu  oraz prawidłowość krycia szpar stykowych.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 darniowania na podstawie dokumentacji  projektowej

i obmiaru w terenie.

W przypadku darniowania pasem określonej szerokości, powierzchnię tą przyjmuje się

jako iloczyn długości darniowanej skarpy lub rowu  i rzeczywistej szerokości pasa.

Obmiar darniowania w kratę przeprowadza się w m2 powierzchni łącznie  z

powierzchnią "okienek" nie pokrytych darniną.

Obmiar darniowania na mur przeprowadza się w m2 rzutu pionowego umocnionej

skarpy.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.

# Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu,  który jest

dokonywany po zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny

wizualnej.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 umocnienia skarp i rowów poprzez darniowanie  należy przyjmować

zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie pomiarów i badań kontrolnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiałów

- dostarczenie materiałów

- wbudowanie materiałów

- konserwację i pielęgnację umocnień

- badania i pomiary kontrolne

10. Przepisy związane.

BN-74/9191-02  - Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205       - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.