D-06.04.01.Rowy

(w przypadku robót utrzymaniowych i remontowych)

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót

związanych z renowacją istniejących rowów na drodze

1.2. Zakres stosowania SST.

# SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu

oczyszczenia rowów

1.4. Określenia podstawowe.

# Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i

definicjami podanymi w D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich

zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

Nie występują.

3. Sprzęt.

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  określonym

w D-00.00.00.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

wymagań jakościowych, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą

dopuszczone do robót.

Do wykonania robót należy używać następujący sprzęt:

- koparki o szerokości łyżki dostosowanej do szerokości dna rowu

- spycharki lemieszowe

- równiarki samojezdne lub przyczepne

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport powinien odpowiadać wymaganiom podanym w D-00.00.00.

# Materiały pochodzące z oczyszczenia rowów należy przewozić dowolnymi środkami

transportu na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w D-00.00.00.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przygotowawczych

obejmujących:

- usunięcie krzewów znajdujących się w obrębie rowu,

- ewentualne zdjęcie darni i elementów umocnienia rowów

np. bruku, elementów prefabrykowanych.

Roboty te powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi asortymentowymi SST.

5.2. Oczyszczenie rowu z namułu i zanieczyszczeń.

Wykonawca starannie oczyści rowy z namułu i innych zanieczyszczeń stałych.

Wydobyte materiały należy jak najszybciej wywieźć poza  obręb drogi i rozplantować,

zgodnie z ustawą o odpadach (pkt 10), aby namuł nie mógł się ponownie przedostać do

oczyszczonego rowu.

5.3. Nadanie rowom odpowiedniego kształtu i spadków podłużnych  dna rowu.

Rowy po czyszczeniu powinny mieć głębokość i szerokość dna oraz spadek podłużny

zgodny z dokumentacją projektową.

W tym celu należy pogłębić rów i wyprofilować dno i skarpy rowu.

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Kontrola obejmuje:

- ocenę wizualną

- sprawdzenie wykonania robót przygotowawczych

- sprawdzenie kompletności robót związanych z oczyszczeniem

- sprawdzenie poprzez pomiar kształtu rowów, równości powierzchni

dna i skarp oraz spadku podłużnego

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

# Szerokość dna i głębokość rowu - należy sprawdzać co najmniej jeden raz na każdy

hektometr; dopuszczalne odchyłki  ± 5 cm.

Powierzchnia skarp - należy sprawdzać co najmniej jeden raz na każdy hektometr;

prześwit pomiędzy skarpą a szablonem nie  powinien przekraczać 3 cm.

# Pochylenie podłużne rowu - należy sprawdzać co najmniej jeden  kilometr na każde

5 km drogi; dopuszczalne odchyłki  ± 0,5 %, z tym, że woda nie powinna stać w rowie.

7. Obmiar robót.

# Jednostką obmiarową jest 1 m oczyszczonego i naprawionego rowu zgodnie

z dokumentacją projektową i pomiarem w terenie.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru podano w D-00.00.00.

Roboty związane z renowacją rowów podlegają odbiorowi końcowemu.

Odbioru dokonuje się na podstawie oceny jakości robót i pomiarów  kontrolnych.

9. Podstawa płatności.

# Płatność za 1 m oczyszczonego i naprawionego rowu przyjmuje się zgodnie z obmiarem

i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie robót,

- roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie rowu z namułu i zanieczyszczeń,

- pogłębienie rowu, wyprofilowanie dna i skarp,

- odwiezienie urobku na wskazane miejsce i rozplantowanie,

- pomiary kontrolne.

10. Przepisy związane.

- PN-S-02204        -  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz  Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów

drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru na tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz.U. nr 220 poz.2181).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 132 poz. 622

z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.).

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996

późn. zm.).

- uchwały rad gmin w sprawie j.w.

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 poz. 430).