Znak:ZGK.6324.01.1.JS.2014

                           SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

1.Zamawiający:Zakład Gospodarki Komunalnej  Łączna 115, 26 – 140 Łączna.

2.Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

- Rodzaj zamówienia: roboty dostawa i montaż urządzeń

CPV – 42996900-3

42996400-8

42996600-0

3.Przedmiot zamówienia:

Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń.

3.1.Zakres robót:

Pierwszy  etap.

Dostawa i montaż areatorów zatapialnych radialnych o mocy 1,5 kW ,3x 400V- 50 Hz, 4,2A,prędkość obrotowa min. 1420 obr/min transfer tlenu min. 1,8 kgO2/h, zasięg mieszania 4,0m. szt 4. Dostawa i montaż mieszadła zatapialnego – moc 1,5 kW , 400V, 3 fazy, 50Hz, 4,2A(400V), prędkość obrotowa min. 1420obr/min, wirnik 2 łopatowy średnicy 210 mm, stal kwasoodporna, mocowanie jezdne z prowadnicą 60x60 mm, stal nierdzewna szt. 1.

Drugi etap.

Dostawa i montaż sitopiskownika o przepustowości min. 8l/s, stopień usuwania piasku min.90% dla ziaren powyżej 0,2 mm, materiał: urządzenie stal nierdzewna , spirale – stal specjalna szt. 1.

3.2. Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający przy udziale wykonawcy oraz innych podmiotów niezbędnych przy odbiorze. Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej jest warunkiem koniecznym do podjęcia odbioru realizowanych robót montażowych dostawy . Dokumentację powykonawczą zamontowanych urządzeń. należy sporządzić 
w dwóch egzemplarzach.

3.3.Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy w trakcie trwania tej budowy, oraz uporządkuje plac budowy po zakończeniu robót.

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W sytuacji powierzenia wykonania zamówienia przez Podwykonawców, Wykonawca wskaże te części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom, wskazując nazwy i adresy ( firm )  Podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 26b, w celu wykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

3.4.1 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.5. Zamawiający będzie przyjmował do realizacji faktury częściowo obejmujące  wykonane

roboty, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robót, który to harmonogram robót stanowi integralną część umowy. Fakturę końcową należy wystawić i złożyć najpóźniej w ciągu siedmiu dni po podpisaniu protokołu odbioru robót. Płatność dla Podwykonawców została określona w punkcie 8 SIWZ ( Podwykonawstwo ).

3.6. Wszystkie użyte  nazwy handlowe firm wyrobów materiałów, określonych dostawców  w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla oferenta w doborze urządzeń i materiałów z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez zamawiającego parametrów działania urządzeń i nie niższego od założonego standardu technicznego, jakościowego oraz eksploatacyjnego. Dopuszcza się użycia materiałów, produktów  i urządzeń równoważnych, których parametry techniczne nie odbiegają od zaprojektowanych i docelowo spełniają funkcję użytkową.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia,  zakończenie robót  I etapu 30.11.2014r., zakończenie II etapu 31.05.2015r.

5. Opis  warunków udziału w postępowaniu:

5.1.  W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", Zamawiający żąda następujących dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r., ( Dz. U. z 2013 r. poz.231 ):

1) potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; w przypadku zamówień na dostawę i roboty montażowe - inne dokumenty.

Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ( wzór załącznika Nr 1).

2) wykazu robót montażowych i dostawę  na podobnych obiektach wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki dostawczo  montażowej i prawidłowo ukończone;

Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że w tym okresie wykonał minimum dwie roboty montażowe i dostawcze , każda na łączną kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty i dołączy dokumenty że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki montażowej i prawidłowo ukończone ( wzór załącznika Nr 2 ).

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami montażowymi jak i dostawczymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami do kierowania dostawą i  robotami montażowymi na oczyszczalni ścieków, oraz robotami w zakresie instalacji elektrycznych, załączając odpowiednie uprawnienia oraz aktualną przynależność do izby inżynierów budownictwa.

4) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w  wysokości co najmniej 50 %  ceny złożonej oferty.

5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca potwierdzi wykonanie niniejszego udziału w postępowaniu, jeżeli załączy do oferty kserokopie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2.  W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawa i roboty montażowe,  wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie 5.1 ppkt. 2 SIWZ, zostały wcześniej wykonywane u Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 lutego 2013 roku, (Dz. U.2013.231).

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – dokumentów zawartych w punkcie 5.1 podpunkt 4 i 5 SIWZ a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) dokumentów dotyczących w szczególności:

a)	zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)	charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d)	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Warunki, o których mowa w punkcie 5.1, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawa i roboty montażowe, Zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

5.2  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1)	oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, ( wzór załącznika Nr 3 );

2)	aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3)	aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4)	aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5)	informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( wzór załącznika Nr 4 ).

6)	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

7)	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5.3  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

4. Jeżeli wykonawca, wykazując że  spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozporządzeniu ( Dz. U. 2013.231) § 1 pkt. 6 ppkt. 1 i 2.

5.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1)	o których mowa w punkcie 5.2 SIWZ:

a)	pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

–	nie rozpoczęto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

–	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

–	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

b)	pkt. 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2 SWIZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio ,kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminu składania dokumentów  stosuje się odpowiednio.

5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
,  kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W zakresie nie uregulowanym niniejszym  SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013.231).

5.7 Ocena spełnienia warunków:

Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków przez Wykonawców według 
            kryterium „spełnia „ lub „nie spełnia”.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), ustanawiają te podmioty pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

7. Zamawiający nie dopuszcza  do składania ofert częściowych.

7.1 Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

8. Podwykonawstwo.

8.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Do zawarcia umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawa i roboty montażowe, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

- wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, muszą zawierać postanowienie, uprawniające podwykonawcę, do występowania do Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie z dalszymi podwykonawcami;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- w umowie musi być dokładnie określony zakres prac, które Wykonawca powierza podwykonawcy.

- Zamawiający nie określa informacji dotyczących wartości lub przedmiotu dostaw lub usług w umowie o podwykonawstwo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawę i roboty montażowe zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawa i  roboty montażowe , jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na dostawę i  roboty montażowe , do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawa i  roboty montażowe:

- nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 8.3.3.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostaw i  roboty montażowe , w terminie określonym w       pkt. 8.6 ), uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawę i roboty montażowe przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawa i roboty montażowe , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawa i roboty montażowe , w przypadkach, o których mowa w pkt. 8,6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawa i  roboty montażowe , w terminie określonym w pkt. 8.9., uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawę i  roboty  montażowe przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000,00 zł brutto.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.11., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 8.3.3., Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy pkt. 8.5 - 8.12. stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

  - Wynagrodzenie podwykonawcy

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawa i roboty montażowe , lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na dostawę i  roboty  montażowe .

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 8.14a), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawa i  roboty montażowe , lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 8.14a). Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 8.14d), w terminie wskazanym przez zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty ,

- albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 8.14a), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub                                                                                                                                            dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 8.14a), lub konieczność dokonania

bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamówień publicznych, nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks cywilny

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Wykonawców z  Zamawiającym oraz przekazywania  oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.

9.1 Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godz. 8:00 - 15:00 upoważniono w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  -  p.o. Kierownika ZGK- Łączna Jacek Śladkowski

Tel. 606810578 e-mail: zgklaczna@o2.pl

9.2  W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie, drogą elektroniczną.

9.3 Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.4 Zamawiający żąda w ogłoszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazywane drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

9.5 Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej i Zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

9.6 Wykonawca może zwrócić się na piśmie, drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień w formach określonych w art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że prośba wpłynęła do Zamawiającego na później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający  jednocześnie udostępni treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom oraz na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.

9.7.W szczególnie uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów, składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda zmiana treści specyfikacji zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca.

9.8.Zamawiający przedłuży określony w pkt.13 termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom poczynienia odpowiednich zmian w przygotowanych ofertach, wynikających ze zmiany specyfikacji. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

9.9.Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienia o modyfikacji lub wycofaniu muszą być oznaczone tak, jak oferta wraz z podaniem numeru wpływu oferty. Oferty nie mogą być zmodyfikowane lub zmienione po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. Modyfikacja lub wycofanie oferty są skuteczne, gdy zostaną podpisane przez uprawnione osoby do reprezentowania Wykonawcy.

10. Wymagania dotyczące wadium.

10.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10000  zł. (słownie: dziesięć  tysięcy złotych) w  jednej lub kilku następujących formach:

-  pieniądzu;

-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

10.2.Wykonawca, który nie wniósł wadium  w terminie, podlega wykluczeniu z postępowania.

10.3.Wadium w formie pieniężnej (przelew) należy wpłacić na konto Zamawiającego w :

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie o/Łączna -  NR konta  - 64 8520 0007 2003 3000 3091 0001 
Na przelewie należy umieścić informację : " Wadium –„ Remont istniejącej oczyszczalni ścieków  w Kamionkach i montaż urządzeń.

  - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

10.5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

10.6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej Łączna 115 , 26 - 140 Łączna w pokoju głównego księgowego , a kserokopię dołączyć do oferty.

  - Nie wniesienie wadium w terminie  spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

  - Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

10.9  Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych  lub po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.10  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

10.11 W przypadku przedłużenia terminu składania ofert Wykonawca wnoszący wadium 
w innej formie niż w pieniądz musi uwzględnić zmianę terminu związania składaną ofertą.

11.Wykonawca, składający ofertę, jest nią związany przez okres  30 dni, licząc od upływu terminu składania  ofert.

11.1 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.2 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.3 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

26-140/ Łączna

Łączna 115,

„Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez zakup dostawę  i montaż urządzeń”. Nie otwierać przed godz. 1000  w dniu  29.09.2014r.

  - Podpisy:

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

- Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego

  - Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013  r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,

- w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

12.4 Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. tj z 2003 r. nr 153, poz. 1503, ze  zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

  - Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

12.6 Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) powinna być parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 5  do SIWZ).

  - Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w punkcie 9.5 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

  - Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

  - Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

12.9.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty.

12.9.2 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione.

12.9.3 Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia ofert, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej , Łączna115, 26-140 Łączna, (pokój głównego ksiegowego ) w terminie do dnia 29.09.2014roku, do  godz. 930.

-  Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej , Łączna 115, 26-140 Łączna,   świetlica zakładu dniu 29.09.2014roku o godz. 1000

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa ( przed otwarciem jak i po otwarciu)  przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
        znaczenie kryteriów i sposób oceny ofert.

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
                                     - cena  -  90 pkt.

- gwarancja – 10 pkt.

14.2. Ocena ofert zostanie dokonana według następujących zasad:

oferowana cena najniższa

Wartość punktowa oferty = -------------------------------------------   x   90 pkt.

cena badanej oferty

okres gwarancji badanej oferty ( w miesiącach )

Wartość punktowa oferty = ---------------------------------------------------    x   10pkt.

oferowany okres gwarancji  najdłuższej ( w miesiącach )

14.3 Najkorzystniejsza będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 Ocenie będą podlegały tylko oferty zgodne z SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień
  publicznych.

15 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy.

15.2 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

15.3 Za zgodą zamawiającego dopuszcza się możliwość wprowadzenia pisemnych zmian umowy z Wykonawcą robót na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:

- w przypadku zlecenia wykonania zamówień uzupełniających, wówczas Wykonawca jest zobowiązany zaoferować ceny zgodnie z kosztorysem ofertowym,

- zmiana terminu zakończenia spowodowane warunkami atmosferycznymi tj.

a) klęski żywiołowej,

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku uniemożliwiające prowadzenie dostawy i robót  montażowych ;

- zmiana obowiązującej stawki VAT.

15.4 Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15.5 Umowa może być unieważniona w przypadku nie otrzymania środków na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia  należytego wykonania umowy

1. Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6% w stosunku do ceny podanej w ofercie i może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.  Zamawiający nie wyraża  zgody aby  zabezpieczenie było wnoszone zgodnie z art.148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w pkt. 10.3 SIWZ .

Zamawiający wyraża zgodą na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane dostawę i roboty montażowe pod warunkiem że wykonawca wniesie co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia w dniu podpisania umowy.

.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

18. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

18.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń zawartych w punkcie 5.1 SIWZ

18.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie 5.2 SIWZ

18.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Podmioty zagraniczne składają dokumenty określone w punkcie 5.3 lub punkcie 5.4 SIWZ

19. Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

20. Inne informacje oraz opis sposobu obliczania ceny

20.1 Zamawiający nie będzie  udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

20.2 Opis sposobu określenia ceny oferty. 
20.2.1 W cenę należy wliczyć wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia, oraz VAT.

20.2.2.  Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metodą uproszczoną (analogicznie do     Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac oraz planowanych kosztów dostawy i robót  montażowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004r., Nr 130, poz. 1389).

Wycena ta musi także uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie oferent w trakcie

procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia

(np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy, zabezpieczenia placu budowy - np. folią , taśmami, itp. )

20.3. Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

20.4. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

21 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy na podstawie Działu VI., (  Dz. U. z 2013, poz.907 j.t. ),  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługuje odwołanie na podstawie  art. 180 ust. 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

22. Załączniki do SIWZ

1. Wzór załącznika Nr 1 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2. Wzór załącznika Nr 2 – Wykaz wykonanych dostawy i robót  montażowych na podobnych obiektach oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami że dostawa i roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo ukończone.

3. Wzór załącznika Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku  podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wzór załącznika Nr 4 -  informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. Wzór załącznika Nr 5  - Wzór oferty.

6. Załączniku Nr 6 – Wzór umowy.

7. Załącznik Nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Łączna, dn………………